COOPALIS

33, Rue Abbé Garnier – BP 203

22002 SAINT BRIEUC

« LES VILLAS DES TILLEULS »

LANVALLAY

CONSTRUCTION DE 10 PAVILLONS

INDIVIDUELS GROUPES 5 T4 / 5T3

###### LOTISSEMENT « LE CLOS DES TILLEULS »

- :- :- :- :-

#### NOTICE DESCRIPTIVE

Prévue à l’article R 261-13 du Code de la Construction et de l’Habitation

Conforme à l’Arrêté du 10 mai 1968

Publié au J.O. du 29 juin 1968

-:- :- :- :-

###### PREAMBULE

_______________________

La présente notice descriptive concerne :

#### « Les Villas des Tilleuls » - 22100 LANVALLAY

#### Construction de 10 pavillons individuels groupés

- Lotissement « Le Clos des Tilleuls»

Réalisés par le Maître d’ouvrage :

- COOPALIS

- 33, Rue Abbé Garnier

- BP 203

- 22002 SAINT BRIEUC

Suivant projet du Maître d’œuvre :

- Cabinet GROSS-QUELEN Architecte D.P.L.G.

- 1 bis Rue Abbé Fleury

- 22000 SAINT BRIEUC

##### 1. - CARACTERISTIQUES GENERALES DES PAVILLONS

1.1 – INFRASTRUCTURE

1.1.1 - Fouilles

- En rigoles et en trous.

1.1.2 – Fondations

- Semelles filantes en béton armé et soubassements en aggloméré de ciment pleins revêtus d’un produit d’étanchéité, suivant étude structure

1.2 – MURS ET OSSATURE

1.2.1 – Murs en élévation

- En maçonnerie d’agglomérés de 20 creux, hourdées au mortier de ciment et revêtus d’un enduit mono couche, formant finition et assurant l’étanchéité. Pour élévation de la partie habitation et partie garage de chaque pavillon suivant les cas, y compris refends, jouées et façades d’entrées sous auvent.

1.3 – PLANCHERS – DALLAGES PARTIE HABITATION

1.3.1 – Plancher préfabriqué sur vide sanitaire suivant étude béton, recevant une chape armée sur isolation

- Pour plancher bas du rez-de-chaussée de chaque pavillon.

1.3.2 – Plancher préfabriqué

- Pour plancher haut de la partie habitable de chaque pavillon.

1.4 – CLOISONS – DOUBLAGES – ISOLATION

1.4.1 – Cloisons de distribution

- Cloisons placo type Placopan épaisseur 5cm ou Placostil 7 cm suivant cas

1.4.2 – Cloisons de doublage en périphérie des murs extérieurs de la partie habitable

- Complexe isolant par doublage collé pour l’ensemble du rez-de-chaussée (suivant étude thermique).

1.4.3 – Isolation de l’ensemble de la partie habitable des pavillons

Type ISOVER Isoconfort 35, Ep 200 mmdeux couches croisées en rampant à l’étage.

Type Isover IBR Ep 260 mm, en plafond droit

Type ISOVER Isoconfort 35 Ep 2x200 en toiture terrasse

- Conforme à la réglementation en vigueur, contrôlée par un bureau d’études thermiques.

1.5 – ESCALIER INTERIEUR

1.5.1 – Escalier et garde-corps

- En bois exotique vitrifié d’usine avec marches et gardes corps de protection de chute.

1.6 – EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

1.6.1 – Chutes d’eaux pluviales

- Gouttières section demi ronde en zinc en bas de pente.

- Descentes extérieures en PVC.

1.7 – TOITURES

1.7.1   – Charpente, couverture et accessoires

1.7.1.1 – Charpente:

De type traditionnelle en sapin de catégorie II traité fongicide et insecticide, comprenant : arbalétriers, sablières, pannes, filières, poinçons, liens de faîtage, entraits et jambe de force, chevronnage et faux solivage (selon les cas)

1.7.1.2 – Sous face extérieure des débords de toit :

En lambris PVC blanc.

1.7.1.3 – Couverture:

Ardoises en fibre de ciment type KERGOAT ou équivalent, avec crochets inox appropriés, gouttières demi rondes en zinc, faîtage en élément manufacturés de terre cuite vieillis, tuyaux de descente en PVC.

1.7.1.4 – Etanchéité:

Sur bac acier + isolation + étanchéité

1.7.2 – Ouvrages sortants en toiture

1.7.2.2 – Ventilations :

-Chatières en zinc naturel, chapeau de ventilation aéraulique pour VMC et en zinc naturel diamètre 100 mm pour ventilation de chute des WC.

##### 2. - DESCRIPTION DES LOCAUX DES PAVILLONS

2.1 – SOLS ET PLINTHES

2.1.1 – Sols et plinthes de pièces principales (T3 et T4)

REZ DE CHAUSSEE :

-  Ensemble des pièces de vie du rez-de-chaussée : Carrelage 45x45 grès cérame avec plinthes bois peintes.

Localisation : Séjour, Cuisine, Entrée, Dégagement

- Chambre RDC (T4 uniquement) : carrelage sur chape avec plinthes en sapin du Nord peintes

ETAGE (T3 et T4) :

- Ensembles des pièces en Revêtement vinylique en lés PVC avec plinthes en sapin du Nord

Localisation : Chambres, salle de bain (T4), WC (T3) et dégagement

2.1.2 – Sols et plinthes SDB RDC

- Salle de bain au rez-de-chaussée (hors emprise douche) : Carrelage grès cérame avec plinthes découpées dans le carreau.

- Douche italienne : sol carrelé sur forme de pente

2.2 – REVETEMENTS MURAUX

2.2.1 – Faïence

Dimension 20x40 dans la gamme Résidentiel de chez Point P selon localisation et quantités suivantes :

Cuisine 	: néant

Baignoires	: hauteur 1,80m depuis le fond de la baignoire sur la périphérie sauf rampants, y compris  retours et habillage du tablier et de la paillasse, suivant le cas,

Douche : 	hauteur 2.00 m sur deux cotés

Lavabos : 	Hauteur 2 rangs sur mur d’adossement du lavabo,

2.3 – PLAFONDS

2.3.1 – Plafonds des pièces intérieures

Plafond du rez-de-chaussée : Enduit plâtre en sous face des planchers hourdis.

Etage : plaques de plâtre sur ossature métallique avec doublage en laine de verre

2.4 – MENUISERIES EXTERIEURES

2.4.1 – Portes extérieures

Entrée:

- Bloc porte à recouvrement avec huisserie métallique, porte métallique isolée et serrure 3 points.

2.4.2 – Pièces principales

Menuiseries en PVC blanc oscillo battant à manœuvre manuelle

Localisation : Cuisine des T4, chambre RDC T4, Chambres T3

Menuiseries en PVC avec 1 ouvrant manuel à la française + 1 fixe

Localisation : Baie principale du séjour des T3 et T4

Menuiserie PVC porte fenêtre ouvrant à la française à manœuvre manuelle

Localisation : Porte fenêtre entre cuisine et séjour des T4

Menuiserie PVC à verre brouillé. Châssis fixe sans ouverture

Localisation : Fenêtre entre cuisine et séjour des T3

Menuiserie PVC oscillo battant à verre brouillé

Localisation : SDB RDC des T3

Porte de service en PVC

Localisation : porte d’accès entre le garage et le jardin pour les T3

2.5 – FERMETURES EXTERIEURES ET OCCULTATION

2.5.1 – Fermetures extérieures

Sur l’ensemble des fenêtres et portes fenêtres PVC sauf SDB :

- Volets roulants en lames PVC monoblocs apparents, manœuvre par manivelle.

Pas d’occultation sur velux SdB

2.6– MENUISERIES INTERIEURES

2.6.1 – Huisseries et bâti :

- Bois pré peintes ou sapin du nord pré peint à recouvrement

2.6.2 – Portes intérieures :

- Porte 1 vantail à âme alvéolaire isoplane prépeinte 2 faces dans ensemble des logements.

- Porte isothermique isoplane prépeinte 2 faces : liaison garage/logement

2.6.4 – Moulures et habillages :

- Moulures en sapin du Nord en périphérie des huisseries et bâtis bois.

2.7– SERRURERIE ET GARDES CORPS

2.7.1 – Néant

2.8– PEINTURES

2.8.1 – Peintures intérieures .Finition C

2.8.1.1 – Sur menuiseries

1 couche d’impression  + 2 couches peinture acrylique satinée lessivable, couleur blanc.

2.8.1.2 – Sur murs

Préparation + 2 couches peinture acrylique satinée lessivable, couleur blanc.

2.8.1.3 – Sur plafonds

Préparation  + 2 couches peinture acrylique satinée lessivable, couleur blanc.

2.8.1.4 – Sur canalisations, tuyauteries, chutes, éléments de chauffage et divers

1 couche d’impression  + 2 couches de peinture glycérophtalique.

2.9 - EQUIPEMENTS INTERIEURS

2.9.1 – Equipements ménagers

2.9.1.1 – Bloc évier, robinetterie

Néant

2.9.2 – Equipements sanitaire et plomberie.

2.9.2.1 – Distribution d’eau froide. A partir de l’origine de l’installation

Robinet d’arrêts, distribution aux différents appareils, en polyéthylène réticulé en encastré.

2.9.2.2 – Production et distribution d’eau chaude sanitaire

Depuis la chaudière gaz à condensation (selon étude thermique)

2.9.2.3 – Evacuations

Par tuyaux en P.V.C. encastrés ou apparents suivant localisation, siphons en sortie d’appareils.

2.9.2.4 – Branchements en attente

Alimentation et évacuation lave-vaisselle et lave-linge dans cuisine.

Chaudière à condensation.

2.9.2.5 – Appareils sanitaires

Salle de bains Rez de Chaussée T3 et T4

-     Fourniture et pose d’un meuble vasque comprenant un meuble double porte, un miroir et un

bandeau lumineux + mitigeur

-      Ensemble WC avec cuvette en porcelaine vitrifiée abattant double blanc OLFA, réservoir silencieux 3/6 litres,

-      Douche à l’italienne : forme de pente carrelée 90x120

Salle de bain étage T4 uniquement

-     Fourniture et pose d’une vasque en porcelaine vitrifiée de 63 cm de largeur sur colonne

- Baignoire acrylique à encastrer type ULYSSE de chez PORCHER ou équivalent 170x70 cm

WC Etage

- Ensemble WC avec cuvette en porcelaine vitrifiée type ULYSSE 2 de chez PORCHER ou équivalent et abattant double blanc OLFA, réservoir silencieux 3/6 litres,

Localisation : WC séparé étage des T3 et WC dans sdb étage des T4

- Lave main en porcelaine avec mitigeur

Localisation : WC séparé étage des T3

2.9.2.6 – Robinetterie

Mitigeur chromé OPHELIO de chez PORCHER ou équivalent. Douchette avec flexible sur support mural.

Accessoires divers : Néant.

2.9.3  – Equipements électriques

2.9.3.1 – Type d’installation

Conforme à la norme NF C 15-100. Tableau de protection avec disjoncteur et mise à la terre.

2.9.3.2 – Equipement de chaque pièce

Appareillage ALOMBARD série ALVAÏS ou équivalent, blanc.

2.9.3.3 – Sonnerie de porte d’entrée

1 sonnerie de type LIDO marque LEGRAND ou équivalent dans l’entrée.

2.9.4  – Chauffage, cheminées, ventilations

2.9.4.1 – Type d’installation

Chaudière individuelle gaz à condensation, panneaux photovoltaïques en auto consommation en

toiture

2.9.4.2 – Températures garanties dans les diverses pièces par température minima extérieures de – 4°

19 ° dans les pièces principales et cuisine

21 °en salle de bains.

2.9.4.3 – Appareils d’émission de chaleur

Radiateurs en acier équipé de robinets thermostatiques

Sèches serviettes à eau chaude dans les Salles de Bains

2.9.4.4 – Conduits de fumée

Néant

2.9.4.5 – Conduits et prises de ventilation

Ventilation mécanique contrôlée simple flux basse consommation, avec groupe d’extraction suspendu en combles perdus et gaine d’extraction raccordées sur bouches des pièces humides.

2.9.4.6 – Conduits et prises d’air frais

Bouches d’entrée d’air frais dans les menuiseries ou coffres vr des pièces sèches.

Bouches d’extraction dans les pièces humides (Cuisine Salle de bains W.C.)

2.9.5  – Equipement intérieur des placards et pièces de rangement

Néant

2.9.6  – Equipements de télécommunication

2.9.6.1 – Radio – Télévision

Conforme NFC 15-100.

NB: Antenne TV non prévue

2.9.6.2 – Téléphone

Conforme NFC 15-100.

##### ANNEXES PRIVATIVES

3.1 – GARAGES

Garages accolés à la partie habitation des pavillons

3.1.1 – Plafonds

Charpente de mêmes caractéristiques que la partie habitable suivant plans de couverture ; sans

entraits ni jambe de force et sans faux solivage

3.1.2 – Couverture

Charpente bois + Ardoise ou étanchéité selon cas

3.1.3 – Sols

Dallage ou dallage porté selon cas, sans isolation, finition surfacée.

3.1.4 – Portes d’accès extérieure

Porte de garage métallique basculante, manœuvre manuelle

Porte de service en P.V.C

3.1.5 – Ventilation

Naturelle

3.1.6 – Equipement électrique

1 hublot étanche commandé simple allumage

1 P.C. 10/16 A + T étanche

1 P.C. spécialisée 16A (chaudière)

2 P.C. spécialisées 16A (lave linge et sèche linge)

3.1.7 – Equipement plomberie

1 robinet d’arrêt général

1 robinet de puisage

1 alimentation évacuation lave linge

3.2 – AMENAGEMENTS EXTERIEURS

3.2.1 – Sol accès logement depuis la limite séparative

Revêtement en enrobé sur empierrement compacté (parking).

3.2.2 – Sol accès principal au logement

Revêtement en enrobé sur empierrement compacté.

3.2.3 – Délimitation au sol

Enrobé découpé à la scie en limite avec espace vert.

3.3 – ESPACES VERTS

3.3.1 – Engazonnement des parcelles :  suivant plan de masse avec bande gravillonnée en pied de murs

Nota : Suivant la période de livraison la réalisation des espaces verts extérieurs peut être décalée et réalisée ultérieurement par rapport à la remise des clés.

3.4 – CLOTURES

3.4.1 –En façade avant des pavillons

Clôture hauteur 1m avec portillon en séparation des lots arrêtée au droit du pignon suivant plans.

Pelouse.

3.4.3 – Avec les propriétés voisines et pourtour arrière des parcelles

- Grillage soudé galvanisé de 1,00 m de hauteur avec protections plastifiées anthracite.

- Pelouse

3.4.4 – Boîte aux lettres

Normalisée PTT sur piètement en limite avant des parcelles privatives.

3.5 – RESEAUX DIVERS

3.5.1 – Alimentation d’eau potable

Coffret AEP sur chaque parcelle en limite privative et raccordement souterrain à la construction

3.5.2 – Alimentation électrique

Coffret en limite de propriété et raccordement souterrain à la construction

3.5.3 – Egouts

En Regards séparés en limite avant de propriété pour eaux usées et eaux pluviales, et raccordement souterrain à la construction.

Massif d’infiltration EP sur chaque parcelle

3.5.4 – Télécommunications

Regard en limite avant de propriété, 2 fourreaux aiguillés en souterrain jusqu’à la construction, câblage à charge du concessionnaire.

3.5.5 – Télédistribution

Néant.

3.5.6 – Drainage du terrain

Drainage en périphérie des pavillons selon les cas.

3.5.7 – Alimentation gaz

Depuis le coffret gaz en limite de propriété

Fait  A…………………………………

Le…………………………………